ProVap rapid 18 Verdampfer (Oxalsäure-Sublimator)

Anweisungen:

• Schließen Sie den Akku an das Gerät an und warten Sie 1-2 Minuten, bis sich das Sublimationsgerät aufgeheizt hat.

• Platzieren Sie den Sublimator vor dem Bienenstock, wobei die Düse zum Ausgang des Bienenstocks zeigt.

• Schieben Sie den Spender in die zuvor zubereitete Oxalsäure, bis er voll ist.

• Setzen Sie den Spender in den Schlitz oben am Wasserkocher ein und drücken Sie den Knopf oben am Spender.

• Bis zur Sublimation sinkt die Temperatur um 10-15 Grad Celsius.

• Wenn die Temperatur zu steigen beginnt, ist das ein Zeichen dafür, dass die Oxalsäure sublimiert       ist und in den nächsten Bienenstock gelangen kann.

• Der Spender kann entnommen und wiederbefüllt werden.

- Am Ende der Arbeiten den Akku ausstecken.Reinigen des Kessels: Gießen Sie Wasser in den heißen Kessel

Wartung: Der Spender muss nach der Arbeit mit reichlich Wasser ausgewaschen werden, da die Oxalsäure verkleben kann.

ES IST VERBOTEN, DAS GERÄT MIT API BIOXAL ZU VERWENDEN, DA DIE IM ARZNEIMITTEL VERWENDETEN HILFSSTOFFE IN DEN BEHÄLTER DES GERÄTS EINBRENNEN.

Belassen Sie den Akku nicht bis zum Ende der Entladung im Gerät, da dies zu einem Ausfall des Akkus führen kann.

WENN DAS GERÄT EIN- UND AUSSCHALTET UND DIE TEMPERATUR NICHT ANSTEIGT, IST DIE BATTERIE SCHWACH. IN DIESEM FALL MUSS ES ENTLADEN UND DURCH EINE VOLLSTÄNDIG GELADENE ERSETZT WERDEN.

Achtung!

Die Oxalsäure ist für den menschlichen Organismus überaus gefährlich, deshalb ist es strengstens verboten, es ohne Schutzausrüstung zu benutzen!

Die Schutzausrüstung ist eine Bekleidung, die den ganzen Körper schützt. Dazu sollen Schutzhandschuhen und eine Schutzmaske benutzen, die die Augen auch verteidigt und ist mit einem passenden Filter ausgestattet ist.

Das Gerät darf nur aus einem Steckkontakt betrieben werden, das über einen Schutzerdschluss verfügt.